Утвержден приказом

№ 7-од от 24.04.2025 г.

План подготовки

к отопительному периоду муниципального бюджетного учреждения

«Княжпогостский районный историко-краеведческий музей»

на 2025-20265 г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024 г.

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие сведения по объекту «Муниципальное бюджетное учреждение «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей» |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Республика Коми г.Емва, ул.Дзержинского,д.74 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Муниципальный округ «Княжпогостский» |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Административный (объект культуры) |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | Акционерное общество «Княжпо-гостская тепло-энергетическая компания» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1934 г. |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | 1989 г. (частичная реконструкция) |  |
| 1.7 | Количество подъездов | нет | Вход-1 |
| 1.8 | Материал стен | Деревянные (бревенчатые) |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | Подполье высотой 0,5 м |  |
| 1.10 | Наличие чердака | Есть |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | Нет |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | 8 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 324,8 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 0 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 174,8 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 705 м3 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, 1________________________ (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | Есть ,1_________________________ (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | Открытая_______________________ (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая______________________ (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | Двухтрубная___________________ (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | ГВС отсутствует________________ (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | Есть |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь_(ВГП)___________________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, 1_________________________ (наличие, количество) |  |
| 3.10. | Водомерный узел | Есть, 1_________________________ (наличие, количество) |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Сталь, частично полимер__________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | Есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | Нет____________________________ (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | Нет |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Нет |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | Нет |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное_______________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное_______________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | Централизованное_______________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное_______________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | Нет____________________________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 01 сентября 2022 г. |  |
|  | 2022-2023 гг. | 04 сентября 2023 г. |  |
|  | 2024-2025 гг. | 05 сентября 2024 г. |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 17 мая 2022 г. |  |
|  | 2023-2024 гг. | 31 мая 2023 г. |  |
|  | 2024-2025 гг. |  |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | - нестабильная температура наружного воздуха: 0 дней, не зафиксировано _________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: 0 дней, не зафиксировано _________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: 0 дней, не зафиксировано _________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2023-2024 гг. | - нестабильная температура наружного воздуха: 0 дней, не зафиксировано _________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: 0 дней, не зафиксировано _________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: 0 дней, не зафиксировано_________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2024-2025 гг. | - нестабильная температура наружного воздуха: 0 дней, не зафиксировано_________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: 0 дней, не зафиксировано_________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: 0 дней, не зафиксировано_________ (месяц, количество дней) |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 87,119 Гкал | УУТЭ введен с 29.09.2022 г. |
|  | 2023-2024 гг. | 95,862 Гкал |  |
|  | 2024-2025 гг | 58,113 Ггал | Данные без учета показаний за апрель и май 2025 г. |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: не зафиксировано - аварийный останов котельных: не зафиксировано - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: не зафиксировано - аварии на магистральных разводящих сетях: не зафиксировано - резкие перепады давления, гидроудар: не зафиксировано |  |
|  | 2022-2023г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: не зафиксировано - аварийный останов котельных: не зафиксировано - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: не зафиксировано - аварии на магистральных разводящих сетях: не зафиксировано - резкие перепады давления, гидроудар: не зафиксировано | Позднее включение в работу участка магистрали У-76 из-за проведение ремонтных работ 27.09.2023 г. |
|  | 2023-2024г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: не зафиксировано - аварийный останов котельных:нет изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: не зафиксировано - аварии на магистральных разводящих сетях: не зафиксировано - резкие перепады давления, гидроудар: не зафиксировано |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования: нет - некачественно выполненные ремонтные работы: нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования: нет -некачественно выполненные ремонтные работы:нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования: нет - некачественно выполненные ремонтные работы: нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: тупиковое - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой обеих магистралей: - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая -изолированные/незолированные стояки: частично изолированные - диаметры трубопроводов: 20, 25, 38 и 50 мм (ввод) - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы чугунные - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: одностороннее - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: ГВС отсутствует |  |
|  | 2023-2024г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: тупиковое - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой обеих магистралей - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая -изолированные/неизолированные стояки: частично изолированные - диаметры трубопроводов:20,25, 38 и 50 мм (ввод) - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы чугунные - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: одностороннее - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: ГВС отсутствует |  |
|  | 2024-2025 гг. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: тупиковое - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой обеих магистралей - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая____________ -изолированные/неизолированные стояки: частично изолированные - диаметры трубопроводов: 20,25,38 и 50 мм (ввод) - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы чугунные - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: одностороннее - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: ГВС отсутствует |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя Не выявлено | УУТЭ введен с 29.09.2022 г. 4,4-4.8 107,6 т 85/70 |
|  | 2023-2024 гг. | - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя Не выявлено | 4,1-4,5 253,9 92/64 |
|  | 2024-2025 гг. | - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя Не выявлено | 4,2-4,6 76,67 т 93/67 |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:нет |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 гг. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 гг. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с 21 апреля 2025 г. по 30 июля 2025г. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду | Срок выполнения: по 30 апреля 2025_г. |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответ-ственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энерго-установок | Срок выполнения: с 01 июня 2025_г. по 30 июля 2025 г. | Приказ о назначнии ответственных лиц после проверки знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок в Ростехнадзоре |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации | Срок выполнения: с 01 июня 2025 г. по 30 июня 2025 г. |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: с 01 июля 2025 г. по 15 июля 2025 г. | Протокол проверки знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок в Ростехнадзоре |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (ИТП) | Срок выполнения: с 01 июня 2025 г. по 30 июня 2025 г. |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Не требуется, выполнено в 2024 г. | Акты поверки за 2024 г. |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с АО «КТЭК» | Срок выполнения: с 10 июня 2025 г. по 30 июня 2025 г. | Акт сверки с АО «КТЭК», Справка об отсутствии задолженности за поставленную ТЭ |
| 6.9 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа | Не требуется | ГВС отсутствует |
| 6.10 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: с 01 июня 2025 г. по 30 июня 2025 г. |  |
| 6.11 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: с 2 июня 2025 г. по 10 июня 2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Не требуется | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: В течение 14 дней после окончания отопительного периода | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: В течение 14 дней после окончания отопительного периода | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.4 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Не требуется. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.5 | Замена запорной арматуры | Не требуется, в удовлетворительном состоянии | Срок эксплуатации запорной арматуры -3 года. |
| 7.6 | Замена теплоизоляции | Не требуется, в удовлетворительном состоянии | Выполнено в 2024 г. |
| 7.7 | Обеспечение освещения помещений подвала | Не требуется, подвал отсутствует |  |